Россия

# ООО «ЭЛИНОКС»

кипятильник воды электрический

непрерывного действия

типа КЭН-50 и КЭН-100

## ПАСПОРТ

## и руководство по эксплуатации

1.  НАЗНАЧЕНИЕ

Кипятильник воды электрический непрерывного действия типа КЭН (далее по тексту –кипятильник) предназначен для приготовления кипяченой воды на предприятиях общественного питания.

Кипятильник используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Кипятильники изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4  ГОСТ 15150.

Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.МХ11.B.00092. Срок действия с 09.12.2014 г. по 08.12.2019 г.

На предприятии-изготовителе действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466 от 27.01.2014 по 26.01.2017.

В связи с постоянным усовершенствованием кипятильника и ее конструкции могут быть изменения, не отраженные в настоящем издании и не влияющие на ее монтаж и эксплуатацию.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра |  | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЭН- 50 | КЭН-100 |
| 1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 6,6 | 13,2 |
| 2 | Номинальное напряжение, В | 400 |  |
| 3 | Род тока | трехфазный переменный, с нейтралью |  |
| 4 | Частота тока, Гц | 50 |  |
| 5 | Номинальная мощность ТЭН-а, кВт | 2,2 | 2,2 |
| 6 | Время нагрева воды до кипения, мин., не более | 6 |  |
| 7 | Расход электроэнергии для поддерживания в рабочем режиме, кВт · ч, не более | 6,6 | 13,2 |
| 8 | Объем кипятильного сосуда, л | 7,5 | 7,5 |
| 9 | Объем сборника кипятка, л | 6,0 | 7,0 |
| 10 | Производительность, л/ч, не менее | 50 | 100 |
| 11 | Допустимый диапазон давления водопроводной системе, кПа (кг/см²) | от 49 до 589 (от 0,5 до 6) |  |
| 12 | Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 355 685 385 | 355 685 385 |
| 13 | Масса, кг, не более | 13 | 16 |
| 14 | Срок службы, лет | 10 |  |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Кипятильник КЭН | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |
| Полиэтиленовый пакет | 1 |

4.  УСТРОЙСТВО

Устройство кипятильника показано на рисунке 1.

Рисунок 1 Устройство кипятильника

Кипятильник состоит из следующих основных узлов и деталей:

- корпуса кипятильника 1;

- кипятильного сосуда 2;

- сборника кипятка 3;

- датчика нижнего уровня воды кипятильного сосуда 4 (далее по тексту – датчик нижнего уровня);

- датчика верхнего уровня воды кипятильного сосуда 5 (далее по тексту – датчик верхнего уровня);

- датчика уровня в сборнике кипятка 6;

- электронагревателей трубчатых (далее по тексту – ТЭНы)  7 . В КЭН-50 три ТЭНа. В КЭН-100 шесть ТЭНов;

- крана сливного 8;

- крышки кипятильного сосуда 9;

- крышки кипятильника 10;

- блока управления 11;

- клапана электромагнитного  12;

- контактора 13;

- клавишного выключателя 14;

- светодиода 15;

- болта эквипотенциальности 17.

- кабельного ввода 18.

5.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током кипятильник относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

Лица, допущенные к обслуживанию кипятильника, должны пройти инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности при работе с кипятильником.

Электропроводка и заземляющие устройства должны быть исправными. При замыкании на корпус немедленно отключить кипятильник от электросети и включить вновь только после устранения неисправностей.

Все работы по ремонту и чистке проводить только после отключения кипятильника от электросети и в остывшем состоянии.

Необходимо соблюдать осторожность при подъеме крышки кипятильника.

Открывайте крышку осторожно при работающем кипятильнике во избежание получения  ожога паром.

Запрещается:

- устранять неисправности, производить чистку при включенном кипятильнике;

- оставлять включенный кипятильник без присмотра;

- открывать крышку во время работы кипятильника, во избежание ожога кипятком или паром;

- эксплуатировать кипятильник с поврежденным шнуром питания.

Внимание!

Для очистки наружной части кипятильника не допускается применять водяную струю.

6.  ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

После хранения кипятильника в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 2 ч.

Распаковка, установка и опробование кипятильника должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

Установку кипятильника проводите в следующем порядке:

- распакуйте кипятильник, произведите внешний осмотр, проверьте комплектность в соответствии  с табл. 2;

- проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей кипятильника (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления

- снимите защитную пленку со всех поверхностей и установите кипятильник на предусмотренное место.

Кипятильник следует разместить в хорошо проветриваемом помещении.

Кипятильник допускается устанавливать на ровную поверхность (пол, стол и т.д.).

Кипятильник можно размещать отдельно или вместе с другими кухонными приборами. Для выравнивания потенциалов, при его установке в технологическую линию, кипятильник соединить между собой через эквипотенциальный зажим. Болт эквипотенциального зажима установлен на кожухе, рядом с кабельным вводом, и обозначен символом . Сечение кабеля эквипотенциального провода должна быть (не менее) 4,0мм².

- подключите кипятильник к системе водоснабжения (рис. 1 поз. 19) – 3/4 (наружная резьба). Подключение к системе водоснабжения должно быть осуществлено через запорную арматуру. Вода, используемая при изготовлении кипятка должна имеет pH от 5 до 7 и соответствовать техническим требованиям СаНПиН-2.1.4.559-96;

- используя гибкий шланг, внутренний диаметр гибкого шланга должен быть (не менее) 17 мм, кипятильник подключите к системе канализации (рис. 1. поз. 20);

- монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и подключенный кипятильник предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

Подключить шнур кипятильника к сети 3N/PE 400В 50Гц (с нулевым проводом).

Заземлить кипятильник - рекомендуется подключать к системе заземления соответствующей типу TN-S или TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК364). Провести ревизию соединительных устройств

электрических цепей (винтовых и безвинтовых зажимов) кипятильника, при выявлении ослабления  подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления.

Кипятильник рекомендуется подключать через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК 4 или устройство защиты по току утечки 30 мА:

- ток  16А / 30 мА  для КЭН-50;

- ток  25А / 30 мА      для КЭН-100.

После установки кипятильника и подключения к электросети проведите пуск и опробование кипятильника.

Сдача в эксплуатацию смонтированного кипятильника оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителем обслуживающей организации и представителем администрации, эксплуатирующего кипятильник.

7.   ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы внешним осмотром проверьте состояние кипятильника, крышка кипятильника должна быть плотно закрыта и кран сливной должен быть установлен в положение «закрыто».

Подайте воду из магистрали водопровода к кипятильнику.

Подайте электропитание и установите клавишный выключатель в положение «I».

Загорается светодиод, при отсутствии воды светодиод мигает (через каждую секунду) – индикация подготовки кипятильника к работе.

При достижении воды датчика нижнего уровня кипятильного сосуда светодиод зажигается постоянно.

При аварийном режиме светодиод мигает (через каждые 3с. зажигается на 1с.), одновременно включается звуковая сигнализация. Аварийный режим – режим, когда сигнал от датчика верхнего уровня кипятильного сосуда на блок управления приходит раньше, чем сигнал от датчика нижнего.

При уровне воды ниже датчика нижнего уровня блок управление формирует сигнал на включение электромагнитного клапана.

В момент касания воды датчика нижнего уровня, блок управление формирует сигнал на включение ТЭНов, при этом электромагнитный клапан остается включенным.

В момент касания воды датчика верхнего уровня электромагнитный клапан отключается.

В момент касания кипятка датчика уровня в сборнике кипятка происходит отключение электромагнитного клапана и ТЭНов.

При сливе кипятка через сливной кран и снижении уровня в сборнике кипятка блок управление формирует сигнал на подачу воды или на включение ТЭНов.

При постоянном сливе кипятка ТЭНы работают постоянно.

После окончания работы:

- клавишный выключатель установите в положение «О»;

- обесточите кипятильник;

- слейте кипяток из сборника кипятка;

- закройте сливной кран;

- перекройте воду из магистрали водопровода.

8.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик имеющую квалифицированную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Регламентные техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-К, где,

ТО – регламентированное техническое обслуживание;

ТР- текущий ремонт;

К – капитальный ремонт.

ТО – проводят 1 раз раза в месяц по мере необходимости. При техническом обслуживании выполняются следующие работы:

- выявите неисправность кипятильника путем опроса обслуживающего персонала;

- проверьте кипятильник внешним осмотром на соответствие требованиям техники безопасности;

- провести измерение сопротивления заземления между контуром заземления и металлическими частями кипятильника, которые доступны в процессе работы. Сопротивление заземления должно быть (не более) 0,1Ом.

- проверьте целостность оболочки шнура питания. При выявлении повреждения оболочки замените его.

ВНИМАНИЕ! При выявлении повреждения шнура питания следует его заменить специальным шнуром из маслостойкой оболочки, защитными гибкими кабелями не легче обычных шнуров с оболочкой из полихлорпропилена или другой равноценной синтетической оболочкой по ГОСТ 7399.

Замену шнура должна производить только уполномоченная изготовителем организация.

Порядок замены шнура:

- Обесточьте кипятильник.

- Отсоедините  шнур питания от автоматического выключателя.

- Снимите винты крепления нижней крышки – открыть доступ к электрооборудованию.

- На пускателе КМ1:1; КМ1:3 и КМ1:5 ослабьте винты крепления и отсоедините кабель.

- На КМ1:А2 ослабьте винт крепления и демонтировать нулевой провод (оболочка синего цвета).

- На шпильке заземления ослабьте гайку крепления шнура и демонтируйте заземляющий провод (оболочка желто-зеленого цвета).

- Демонтируйте поврежденный шнур питания.

Проложите новый шнур питания. Сечения проводов шнура должна быть не менее 2,5 мм².

Установку шнура производить в обратной последовательности.

- проверьте исправность защитного заземления;

- проверьте защиту от включения без воды (ТЭНы не должны включаться без воды в кипятильном сосуде);

- проведите  дополнительный инструктаж работников общественного питания при нарушении ими правил эксплуатации кипятильников;

- проверить состояние сетчатого фильтра электромагнитного клапана;

- проверьте наличие накипи. При необходимости накипь удаляйте с применением специальных средств по удалению накипи (например: лимонная кислота, «Lime-A-Way Extra» (Ecolab), «Кумкумит» или др. Рекомендованные средства применять в соответствии с инструкцией по эксплуатации на жидкость);

По мере загрязнения,  т.е. образования накипи производить очистку кипятильника от накипи средствами, разрешенными ФС Роспотребнадзора, в соответствии с инструкцией по использованию средств очистки.

Содержание выполненных работ записывается в таблицу 4.

ТР – проводят раз в 6 месяцев. При текущем ремонте необходимо выполнить:

- выполняются работы указанные в ТО;

- подтянуть и, при необходимости, зачистить контактные соединения токоведущих частей;

- проверить работу кипятильника в рабочем режиме.

К –  проводят через 36 месяцев.

Капитальный ремонт- ремонт, выполняемый для восстановления полного ресурса кипятильника с заменой его частей, включая базовые. При капитальном ремонте производится разборка кипятильника, проверка технического состояния составных частей, восстановление или замена поврежденных узлов, сборка кипятильника, регулирование, испытание и сдача техническому контролю.

9.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности в процессе использования машины указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Вид неисправности. Внешнее проявление и дополнительные признаки | #### Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении клавишного выключателя светодиод не зажигается. | Нет напряжения в сети Не исправен клавишный выключатель Неисправен светодиод | Проверить напряжение в сети. Замените клавишный выключатель. Заменить светодиод. |
| Клавишный выключатель установлен в положение «I» Светодиод зажигается на 1с через каждые 3с., одновременно включается звуковая сигнализация | Сигнал уровня воды на датчике верхнего уровня кипятильного сосуда появляется раньше, чем сигнал на датчике нижнего уровня кипятильного сосуда – замыкание датчика на корпус | Снять разъем Х2 с блока управления, световая индикация должна перейти в состояние индикации подготовки, звуковая сигнализация должна отключиться – выявить месть замыкания и устранить Если при снятии разъема Х2 световая и звуковая сигнализация не изменяется - заменить блок управления. |
| Клавишный выключатель установлен в положение «I» Светодиод зажигается на 1с через каждую секунду, звуковая сигнализация отсутствует. ТЭНы и электромагнитный клапан не включаются | Перегорел плавкий предохранитель на блоке управления Неисправен блок управления | Заменить плавкий предохранитель. Проверить отсутствие замыканий проводов. Заменить блоку управления |

10.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кипятильник воды электрический КЭН-50, КЭН-100 (нужное подчеркнуть), заводской номер ________________ соответствует  - ТУ 5151-023-01439034-2007 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ________________________________________________________

________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Кипятильник воды электрический КЭН-50, КЭН-100  (нужное подчеркнуть),  подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации 			                       				__

Консервацию произвел				___________________

(подпись)

Изделие после консервации принял 		___________________

(подпись)

12.  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Кипятильник воды электрический КЭН-50, КЭН-100  (нужное подчеркнуть),  подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата упаковки							М. П.

Упаковку произвел		           			______

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

13.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации кипятильника - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы кипятильника – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей кипятильника, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации кипятильника.

Гарантия не распространяется на случаи, когда кипятильник вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и РЭ.

Время нахождения кипятильника в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный кипятильник.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю для детального анализа причины выхода из строя и своевременного  принятия мер  для ее исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию, и копии удостоверения механика, обслуживающего кипятильник.

На светосигнальную арматуру гарантия не распространяется.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

До установки кипятильника на место эксплуатации кипятильник  должен храниться в упакованном виде на складе или на специальной подставке.

Группа условий хранения кипятильника - «4» по ГОСТ 15150-69.

При хранении кипятильника более установленного срока консервации, кипятильник подлежит переконсервации.

Транспортирование кипятильника, упакованного в тару предприятия-изготовителя, допускается железнодорожным, автомобильным, речным, морским и воздушным транспортом в соответствии с действующими «Правилами перевозок грузов», действующими на каждом виде транспорта.

Гарантийный срок хранения аппарата - 12 месяцев со дня изготовления.

15.  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).

Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352)  56-06-26, 56-06-85.

16.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке кипятильника на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части кипятильника по материалам, из которых они изготовлены.

17.  Хранение, транспортирование и складирование

Хранение кипятильника должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец кипятильника обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный кипятильник следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов

– группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по

ГОСТ 23170.  Погрузка и разгрузка кипятильника из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных кипятильников по высоте в четыре яруса для хранения.

Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов

18. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 5

| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт КЭН_________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «Элинокс» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КЭН__________________ Заводской № ________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска, ) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №2 На гарантийный ремонт КЭН_________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «Элинокс» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КЭН__________________ Заводской № ________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска, ) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона №3 На гарантийный ремонт КЭН_________________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г. Выполнены работы ___________________________________________________________________ Исполнитель ______________ _____________________________ М.П. _____________________ (подпись) Ф.И.О (Линия отреза) | Приложение А ООО «Элинокс» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ КЭН__________________ Заводской № ________ __________________________________________________ (месяц, год выпуска, ) __________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. __________________ (подпись) __________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы _________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ Исполнитель Владелец _____________________ _____________________ (подпись) (подпись) __________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт __________________________________________________ и его адрес) М.П. ___________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |